Прочная конструкция для надежных измерений: новые бюджетные преобразователи давления Danfoss MBS 1700 и 1750.

Возможно, что через несколько лет Вы забудете, что используете для измерения давления преобразователь Danfoss MBS 1700, поскольку он не будет напоминать о себе. Мы разработали его для бесперебойной работы в течение многих лет.

Направление «Промышленная автоматика» концерна Danfoss предлагает привлекательные по цене преобразователи давления MBS 1700 и 1750, разработанные на базе хорошо зарекомендовавшей себя серии MBS 3000. Новые устройства могут использоваться практически в любых отраслях промышленности,

где требуется измерять давление до 400 бар.

Чувствительный элемент выполнен по пъезорезистивной технологии на основе кристалла монокристаллического кремния и защищен силиконовым гелем и мембраной из кислотостойкой нержавеющей стали. Все чувствительные элементы термокомпенсированы и откалиброваны с помощью лазера. Эта технология позволяет получить следующие преимущества в сравнении со стандартным сенсором типа кремний на сапфире (КНС):

- минимальные гистерезисные явления под действием температуры и давления;

- долговременная стабильность градуировочной характеристики;

- минимальное влияние температуры на точность;

- устойчивость к гидроударам и пульсациям давления;

- способность к 6 кратным статическим перегрузкам.

Преобразователи давления Danfoss MBS 1700 и 1750 поставляются с популярным токовым выходным сигналом 4 – 20 мА, удобным для электромонтажных работ штекером DIN 43650 и штуцерами распространенных типоразмеров G 1/4A и G 1/2A. Все это делает новый продукт легко применимым в большинстве задач измерения давления.

Среди других преимуществ новых преобразователей давления Danfoss MBS 1700 и 1750 можно выделить:

- прочный цельнометаллический корпус;

- нейтрализующий гидроудары встроенный демпфер пульсаций в MBS 1750;

- великолепные показатели электромагнитной совместимости;

- высокая виброустойчивость

Используя более чем 30 летний опыт в разработке средств измерения для судостроения и мобильной гидравлики и других отраслей промышленности, Danfoss предлагает на рынке уникальный продукт по соотношению высоких потребительских качеств и доступной цены.

Номенклатура MBS 1700 и 1750

| Диапазон измерений, бар | Выходной сигнал | Присоединение давления | Код для заказа | Цена, Евро без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 6 | 4 – 20 мА | G 1/4 | 060G6100 | 67 |
| 0 – 10 | 4 – 20 мА |  | 060G6101 | 67 |
| 0 – 16 | 4 – 20 мА |  | 060G6102 | 67 |
| 0 – 25 | 4 – 20 мА |  | 060G6103 | 67 |
| 0 – 6 | 4 – 20 мА | G 1/2 | 060G6104 | 67 |
| 0 – 10 | 4 – 20 мА |  | 060G6105 | 67 |
| 0 – 16 | 4 – 20 мА |  | 060G6106 | 67 |
| 0 – 25 | 4 – 20 мА |  | 060G6107 | 67 |
| 0 – 60 | 4 – 20 мА | G 1/4 с уплотнительным кольцом | 060G6108 | 82 |
| 0 – 100 | 4 – 20 мА |  | 060G6112 | 82 |
| 0 – 160 | 4 – 20 мА |  | 060G6109 | 82 |
| 0 – 250 | 4 – 20 мА |  | 060G6110 | 82 |
| 0 – 400 | 4 – 20 мА |  | 060G6111 | 82 |